# 采购需求表

：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途:用于花江校区留学生公寓监控安装 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 采购内容 |  | 单位及数量 | 参考规格及型号 | 技术需求 |
| 1 | 海康400万双光全彩高清摄像机像素 |  | 88个 | DS-2CD1245-LA(4mm) | • 2560 × 1440 @ 25 fps • 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON), 0 Lux with light • H.264, Smart264, H.265, Smart265 • 智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦测 • 背光补偿, 3D 数字降噪 • 120 dB 宽动态 • 萤石云平台接入 • 柔光灯补光, 最远可达30 m • IP67 • Smart265 编码：支持Smart265 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @ 25 fps。 • 支持3D 数字降噪，背光补偿，强光抑制，120 dB 宽动态，透雾功能，适应不同监控环境。 • 支持暖光灯补光，照射距离最远可达30 m。 • 支持萤石云平台接入。 |
| 2 | 摄像头支架 |  | 88个 | 监控专用支架 | 305监控专用支架，采用环保PP材质，经久耐用。 |
| 3 | 10T监控硬盘 |  | 9块 | 10T | 西数10T企业盘 |
| 4 | 海康75寸监视器 |  | 3台 | DS-D5075U3-0P0 | 显示尺寸 75” 屏幕可视区域 1428.48 (H) mm × 803.52 (V) mm 物理分辨率3840 × 2160 @ 60Hz 背光源类型D-LED 像素间距0.372 (H) mm × 0.372 (V) mm 亮度350 cd/m² (typ.) 可视角178° (H)/178° (V) 色深度8 bit 对比度1200 : 1 (typ.) 响应时间8 ms (typ.) 刷新率60 Hz 雾度1 % 连续使用时间7 × 18 H 色域72% NTSC 电源100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗≤190 W 待机功耗≤ 0.5 W 工作温度0℃ to 40 ℃ 工作湿度20% to 80% RH(无冷凝水) 音视频输入接口 HDMI 1.4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Audio in × 1 音视频输出接口 |
| 5 | 64路录像机 |  | 3台 | DS-8864N-R8 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 最大支持16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； |
| 6 | 16口POE交换机 |  | 9台 | DS-3E0318P-230W-E | 交换容量 7.2 Gbps 包转发率 5.36 Mpps MAC地址容量 8 K 缓存 4 Mbits PoE端口 端口 1~16 PoE标准 支持IEEE802.3af、IEEE802.3at 供电线芯 支持4芯供电，网线的1/2/3/6供电 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 230 W PoE远距离 端口 9~16 端口规格 16个百兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 交换方式 存储转发 尺寸（宽×高×深） 440 mm x 44 mm x 220.8 mm 重量 2.85 kg 工作温度 0 °C - 45 °C 工作湿度 5% - 95%(非冷凝) 存储温度 –40 °C~85 °C 存储湿度 5% - 95%(非冷凝) 安装方式 机架式（1U高，19英寸宽） 供电方式 AC 220 V 红口 端口 1~8 风扇 无风扇 整机功耗 ≤250 W 浪涌防护 6 kV |
| 7 | 24口POE交换机 |  | 3台 | DS-3E0526P-E | 交换容量 52 Gbps 包转发率 38.688 Mpps MAC地址容量 8 K 缓存 4.1 Mbits PoE标准 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯 网线的1/2/3/6供电 PoE端口 端口1~24 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 370 W 端口规格 24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换方式 存储转发 尺寸（宽×高×深） 440 mm × 44 mm × 220.8 mm 重量 2.88 Kg 工作温度 0 °C - 45 °C 工作湿度 5% - 95%(非冷凝) 存储温度 -40°C - 85 °C 存储湿度 5% - 95%(非冷凝) 安装方式 机架式（1U高，19英寸宽） 供电方式 100～240 VAC，50/60 Hz，最大6.5 A 风扇 有风扇 整机功耗 400 W 浪涌防护 6 KV |
| 8 | 壁柜机柜 |  | 9个 | 4U | 230*530*400mm |
| 9 | 壁柜机柜 |  | 3个 | 9U | 400*450*530mm |
| 10 | 核心交换机 |  | 1台 | H3C US528S | 三层网管交换机,24*GE+4*SFP,交换容量:337Gbps,包转发率:96Mpps |
| 11 | 机房机柜 |  | 1个 | 37U | 600*600*1800MM |
| 12 | 超5类网线 |  | 15箱 | DH-PFM1920I-5EU | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、通过福禄克测试。 3、CAT5E传输带宽100MHZ，推荐用于百兆传输。 4、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T 3953，传输衰减小、延时低。 5、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。 6、绿色环保，所用材料均符合RoHS。 7、线缆长度305米/箱。 |
| 13 | 电源线 |  | 3卷 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 无氧铜 |
| 14 | 光纤 |  | 400米 | GYTS-8B1.3 | 8芯室外国标光缆 |
| 15 | 光纤收发器 |  | 3对 | H3C FCC311G-3A/3B | 单模单纤 1*GE+1*SC，传输距离3KM，6KV防雷设计 |
| 16 | 安装及辅材 |  | 1批 |  | 开孔 ，破槽 ，路面回填 ，水泥沙子。PVC20管插头、电夹片、螺钉、绞布、膨胀绞、防水、软管、波纹管、线卡、线钉、线管接头、扎带、钢丝 等等 |
| - 质量标准 |  |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| - 验收条件及标准 |  |  | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于1年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |  |  |  |
| 售后及技术服务 要求 |  | - 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货期：自签订合同之日起 10 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西桂林市采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。 |  |  |  |
| 三、其他要求 1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。 2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份： 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：工商银行桂林市屏风支行 - 银行账号：2103 2152 0924 9017 694 |  |  |  |  |  |

- 格式文件

# 采购需求响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 质保年限（年） | 故障处理响应时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日

竞  标  报  价  表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日